# Demo 软硬件配置摘要

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 作品名称 | 面向独居老人的智能拐杖跌倒告警与求助原型 |
| 工具链 | STM32CubeMX + HAL + Keil MDK-ARM |
| 日期 | 2026 年 10 月 |

目录

一、主控	1

二、关键模块	1

（一）软件状态简述	1

（二）跌倒判断要点	1

三、供电	1

（一）ESP 供电接法	1

四、调试方式	1

（一）上电后正常日志示例	1

（二）监测行字段说明（节选）	1

（三）演示验收步骤	1

（四）常见排查	1

五、一句话总述	1

## 一、主控

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 主控芯片 / 核心板 | STM32F103C8T6 |
| 开发方式 | STM32CubeMX 配置引脚与外设，生成 Keil 工程后编写业务逻辑 |
| 程序框架 | HAL 库 |
| 系统时钟 | 内部高速时钟 HSI（按现用工程配置） |
| 调试接口 | SWD（配合 ST-LINK 下载与调试） |
| 业务程序 | main.c（跌倒状态机、夜间照明、Wi-Fi 求助） |
| 配套驱动 | mpu6500.c / mpu6500.h，ssd1306.c / ssd1306.h |

## 二、关键模块

| 模块 | 型号 / 类型 | 作用 | 接到 STM32 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 惯性传感器 | MPU6500 | 跌倒 / 撞击感知 | PB6 = SCL，PB7 = SDA | I2C1，与 OLED 共用总线 |
| 显示屏 | 0.96 寸 SSD1306 OLED | 显示 MONITORING / CHECK NOW / NOTIFIED | PB6 / PB7 | I2C1 |
| 有源蜂鸣器 | 低电平触发 | 本地报警声 | PB1 | 报警与已通知阶段持续鸣响，直至按键确认 |
| 报警指示灯 | 板载 LED | 报警闪烁 | PC13 | 低电平亮 |
| 取消键 | 轻触按键 | 本人确认「我没事」 | PA0（另一端接地） | 内部上拉，按下为低 |
| 光敏模块 | 四线光敏（AO / DO） | 感知环境明暗 | AO → PA5（ADC1_IN5）；DO → PA1（可选） | 夜间照明主输入为 AO |
| 开灯键 | 轻触按键 | 手动开关照明 | PA4（另一端接地） | 点按切换，与取消键分开 |
| 照明 LED | LED + 1kΩ 限流电阻 | 夜间辅助照明 | PB0 | 高电平亮；与跌倒判断解耦 |
| Wi-Fi 模组 | ESP-01S | 超时后推送求助到微信 | PA9 = USART1_TX → ESP RX；PA10 = USART1_RX ← ESP TX | 波特率 115200；经 PushPlus 推送 |
| 调试串口模块 | USB 转串口 | 打印日志与 SOS | PA2 = USART2_TX；PA3 = USART2_RX | 波特率 115200 |

### （一）软件状态简述

- MONITORING（监测）：读取 MPU，并行控制夜间灯。

- CHECK NOW（报警）：蜂鸣与闪灯，约 10 秒确认窗；按 PA0 取消。

- NOTIFIED（已通知）：串口输出 SOS，ESP 发起 Wi-Fi 求助；蜂鸣继续，直至再按 PA0。

### （二）跌倒判断要点

先直立，再同时满足撞击门与陀螺门，最后倾角确认；缓慢倾斜不报警。

## 三、供电

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 主系统供电 | 电脑 USB 供电（经核心板 Type-C / 5V 输入） |
| 模块共地 | STM32、OLED、MPU6500、光敏、蜂鸣器、按键、ESP 供电模块必须共地 |
| OLED / MPU / 光敏供电 | 一般接核心板 3.3V |
| ESP-01S 供电 | AMS1117-3.3 独立稳压：输入取核心板 5V，输出只给 ESP；不直接用核心板 3.3V 给 ESP 供电 |

说明：ESP 发射瞬时电流较大，独立 3.3V 更稳定；供电不稳或未共地时，易出现入网乱码、连接失败。

### （一）ESP 供电接法

- 核心板 5V → AMS1117 VIN

- 核心板 GND → AMS1117 GND → ESP 转接板 GND

- AMS1117 3.3V 输出 → ESP 转接板 VCC

## 四、调试方式

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 程序下载 | ST-LINK，通过 SWD 下载到 STM32F103C8T6 |
| 调试串口 | USART2：PA2 = TX，PA3 = RX，波特率 115200，8N1 |
| 串口工具 | 电脑串口助手，用于观察运行日志与验收通知 |
| Wi-Fi 联调前提 | 手机打开 2.4GHz 热点；固件中填写热点名、密码与 PushPlus token |
| 通知验收标准 | 串口出现 WIFI: reply code=200，且微信收到标题为 FALL 的消息 |

### （一）上电后正常日志示例

MPU ready

ESP AT OK

WIFI: fw rxfix

WIFI: joined

### （二）监测行字段说明（节选）

p=… g=… home=… a=… gy=… c=… u=… ao=… dark=… led=… mode=…

- u=1：已记录直立，允许进入跌倒判断

- a=1：撞击门打开

- gy=1：陀螺门打开

- c=1：进入倾角确认候选

- ao：光敏模拟采样值

### （三）演示验收步骤

- 上电，屏幕显示 MONITORING，模块立稳至可判断。

- 直立后撞击并翻倒 → 进入 CHECK NOW；按 PA0 取消，回到监测。

- 再次触发且不按键 → 约 10 秒后进入 NOTIFIED，串口输出 SOS，微信收到 FALL。

- 遮挡光敏，照明灯应亮；PA4 可手动开关灯。

### （四）常见排查

| 现象 | 优先检查 |
| --- | --- |
| 慢倾就报警 / 真摔不报警 | 看串口 a、gy 谁先异常，再调撞击或陀螺阈值 |
| ESP 入网失败、回复乱码 | 共地、PA9/PA10 交叉、ESP 独立 3.3V、热点是否为 2.4GHz |
| 有 SEND OK 但微信未收到 | 看是否出现 WIFI: reply code=200，并核对 token |
| 照明异常 | 查 PA5 接线与 ao 数值，确认取消键与开灯键未接反 |

## 五、一句话总述